- 实验二 模拟竞赛抢答器模拟设计

一、实验目的

1．了解微机化竞赛抢答器的基本原理。

2．进一步掌握8255工作方式0的编程应用。

3、掌握七段数码管显示原理。

二、实验内容

1．微机化抢答器的工作原理

利用实验台设计模拟竞赛抢答器，用逻辑开关K0~K7代表各组的竞赛抢答按钮，当某个逻辑电平开关置“1”时，相当于相应组号的抢答按钮按下。然后由七段数码管显示对应组号，并使喇叭响一下，提示该轮抢答完毕。

在键盘上输入空格键，关闭当前显示，并进入下一轮抢答。

2．硬件原理图

竞赛抢答器（模拟）的原理图如图2-1。由8255的C口输入开关信号，从A口输出，通过同相驱动器74LS244驱动送七段数码管显示。这里只有0~7 八个组号，故选用1位数码管显示。

图2-1 模拟竞赛抢答器电路

3．硬件连线

选用数码管S1显示数字，将位选择插孔S1接+5，S0接地。将逻辑电平开关K0~K7与8255C口的PC0~PC7相连，8255的A口PA0~PA6与数码管的七段a~g相连，dp接地，小数点不显示。

4．编程提示

（1）设置8255为C口输入，A口输出，读取C口数据，若为0则表示无人抢答，若不为0表示有人抢答，然后判断其组号，转换为段码从8255的A口输出，数码管显示相应数字。

（2）程序框图

程序框图见2-2。

图2-2 模拟抢答程序框图

（3）参考程序

程序清单：QDQ.ASM

DATA      SEGMENT

LED    DB  3FH，06H，5BH，4FH，66H，6DH，7DH，07H，7FH，6FH        ；数码表

DATA      ENDS

CODE     SEGMENT

ASSUME  CS：CODE，DS：DATA

START：   MOV   AX，DATA

MOV    DS，AX

MOV    DX，28BH             ；设8255为A口输出，C口输入

MOV    AL，89H

OUT    DX，AL

MOV    BX，OFFSET  LED     ；BX指向段码管首地址

SHJ：    MOV    DX，28AH

IN      AL，DX                ；从8255的C口输入数据

OR      AL，AL                ；比较是否为0

JE      SHJ

MOV   CL，0FFH                ；CL作计数器，初值为-1

ZUH：   SHR  AL，1

INC     CL

JNC     ZUH

MOV    AL，CL

XLAT

MOV     DX，288H

OUT     DX，AL

MOV     DL，7                   ；响玲ASCII为07

MOV     AH，2

INT      21H

NEXT：  MOV    AH，1                       ；从键盘接收字符

INT     21H

CMP    AL，20H                   ；是否为空格

JNE     EXIT                      ；不是，转EXIT

MOV    AL，0                     ；是，关灭灯

MOV    DX，288H

OUT     DX，AL

JMP     SHJ

EXIT：    MOV    AH，4CH

INT      21H

CODE    ENDS

END     START

5．汇编、连接程序

在MASM下对.ASM文件进行汇编和连接，通过反复调试，在调试过程中若有错误，则要根据错误信息进行修改，直到没有错误为止，生成.EXE文件，以备实验使用。

三、实验步骤

1．按图2-1连好实验线路，接通电源开关。

2．运行程序：拨动逻辑电平开关，某一次操作，把其中之一个逻辑开关向上拨（置“1”），其余的向下拨（置“0”），观察对应数码管的所显示数字是否和开关所表示的组号相符；按空格键关闭显示并开始下一轮抢答。

四、记录实验结果并分析

五、思想题

试对抢答器功能进一步改进，编程实现如下功能：

（1）在抢答过程中，用实验台上的发光二极管闪烁指示当前是某组正在抢答，抢答完毕，指示灯灭。

（2）加入定时计数程序，对每次抢答过程限制时间3S，超时不允许抢答，该轮作废。