- 实验三 继电器控制

一、实验目的

1．了解微机控制直流继电器的一般方法。

2．熟练掌握8255、8253的编程应用。

二、实验内容

1．微机控制继电器工作原理

继电器是自动控制环境里的一个重要部件，它处在电子电路的控制信号与电气电路的执行元件(如电动机等)之间，既有桥梁作用又起到电气隔离作用。

利用8255PC0输出高低电平控制三极管T2的导通与截止，从而给继电器线圈通电，产生磁场，吸合动铁心，常开触点闭合，接通继电器控制回路，以实现对外接装置的控制。

2．硬件电路图

如图3-1所示，利用8253计数器0和计数器1串联使用，CLK0接1MHz时钟，从OUT1输出方波信号作为开关量，由8255的PA0输入，PC0口输出控制实验盒上的继电器动作。编程使用8253定时，让继电器周而复始的闭合5秒钟（指示灯亮），断开5秒钟（指示灯灭）。

图3-1  继电器控制示意图

3．硬件连线

按图3-1连接实验电路。CLK0接1MHz，GATE0，GATE1接+5V，OUT0接CLK1，OUT1接PA0，PC0接继电器驱动电路的开关输入端IK。继电器输出接口J4接实验盒上的继电器插座。

8253的CS接280H~287H，8255的CS接288H~28FH。

4．编程提示

图3-2（a）主程序                             （b）延时子程序

（1）将8253计数器0设置为方式3、计数器1设置为方式0串联使用，两个计数器的初置乘积为5 000 000，启动计数器工作后，经过5秒钟OUT1输出高电平。通过8255的A口查询OUT1的输出电平，从C口的PC0输出开关量控制继电器动作。

（2）程序框图如图3-2。

（3）参考程序

程序清单：JDQ.ASM

CODE     SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

START：

MOV   DX，28BH            ；向8255写控制字

MOV   AL，90H              ；设A口输入，C口输出

DKCT：   OUT    DX，AL

MOV    AL，01               ；将PC0置位

OUT     DX，AL

CALL    DELAY               ；延时5S

MOV     AL，0                ；将PC0复位

OUT     DX，AL

CALL    DELAY              ；延时5S

JMP     DKCT

DELAY    PROC   NEAR       ；延时子程序

PUSH    DX

MOV     DX，283H

MOV     AL，36H

OUT      DX，AL              ；设8253计数器0为工作方式3

MOV     DX，280H

MOV     AX，10000；

OUT      DX，AL

MOV     AL，AH

OUT     DX，AL                ；写入计数初值10000

MOV     DX，283H

MOV     AL，70H

OUT      DX，AL               ；设8253计数器1为工作方式0

MOV     DX，281H

MOV     AX，500；

OUT      DX，AL

MOV     AL，AH

OUT      DX，AL               ；写入计数初值500

ZCH：   MOV    AH，1

INT      16H；

JNE      EXIT

MOV     DX，288H

IN        AL，DX

AND     AL，01                ；查询8255PA0是否为高电平

JZ        ZCH                  ；不是，则继续

POP       DX

RET                             ；定时时间到，子程序返回

EXIT：    MOV   AH，4CH

INT    21H

DELAY     ENDP

CODE    ENDS

END     START

5．汇编、连接程序

在MASM下对.ASM文件进行汇编和连接，通过反复调试，在调试过程中若有错误，则要根据错误信息进行修改，直到没有错误为止，生成.EXE文件，以备实验使用。

三、实验步骤

1．按图3-1连接电路，接通电源。

2．调试好程序，生成JDQ．EXE文件，运行程序。

3．观察继电器控制电路中灯L1的亮灭显示情况。

四、记录实验结果并分析

1．记录实验现象，针对相应现象应用相关理论知识进行分析。

2．如有问题，真实记录调试、修改过程，写出实验心得。