- 实验四 中断控制技术

一、实验目的

1．进一步掌握中断处理程序的编写。

2．掌握8255工作方式1的使用及编程。

二、实验内容

1．中断屏显字符

利用8255工作在方式1，采用中断方式在联络线信号的控制下输入/输出数据。主要内容包括输入和输出两方面。

（1）输出数据：每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲，使8255产生一次中断请求，让CPU进行一次中断服务：依次输出01H、02H、04H、08H、10H、20H、40H、80H使L0～L7依次发光，中断8次结束。电路如图4-1(a)。

（2）输入数据：每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲使8255产生一次中断请求，让CPU进行一次中断服务：读取逻辑电平开关预置的ASCII码，在屏幕上显示其对应的字符，中断8次结束。电路如图4-1（b）

2．硬件电路图

8255方式1输入/输出电路如图4-23。

（a）输出电路                             （b）输入电路

4-1中断屏显示字符电路图

3．硬件连线

按如图4-1连好线，注意输入输出数据线和联络控制信号线。

4．编程提示

（1）程序框图

输入输出程序如图4-2。

(a)输出主程序                     (b)输出中断服务程序

(c输入主程序                        (d)输入中断服务程序

图4-2 中断输入输出数据程序方框图

（2）参考程序

程序清单1：INTO.ASM

CODE     SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

START：

MOV   AX，CS

MOV   DS，AX

MOV   DX，OFFSET  INT_PROC

MOV   AX,250FH             ；设外部中断INT_PROC类型号为0FH

INT    21H

MOV   DX，21H

IN      AL，DX

AND    AL，07FH

OUT    DX，AL

MOV    DX，28BH          ；设8255工作于方式1输出

MOV    AL，0A0H

OUT     DX，AL

MOV    AL，0DH           ；将PC6置位

OUT    DX，AL

MOV    BL，1

INLL：   JMP    INLL

INT_PRC：MOV    AL，BL

MOV    DX，288H         ；将AL从8255的A口输出

OUT    DX，AL

MOV    AL，20H

OUT    20H，AL

SHL    BL，1

JNC    NEXT             ；中断次数小于8，返回主程序

IN     AL，21H

OR     AL，80H

OUT    21H，AL

STI                       ；开中断

MOV    AH，4CH

INT    21H

NEXT：    IRET

CODE      ENDS

END        START

程序清单2： INTI.ASM

CODE     SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

START：   MOV   AX，CS

MOV    DS，AX

MOV    DX，OFFSET  INT_PROC           ；设置IRQ7中断矢量

MOV    AX，250FH

INT     21H

MOV    DX，21H

IN      AL，DX

AND    AL，07FH                         ；开放IRQ7中断

OUT    DX，AL

MOV    DX，28BH

MOV    AL，0B8H

OUT    DX，AL

MOV    AL，09H

OUT    DX，AL

MOV    BL，8                            ；BL为中断次数计数器

INLL：    JMP    INLL

INT_PROC：                                           ；中断服务程序

MOV    DX，288H

IN      AL，DX                       ；自8255A口输入一数据

MOV    DL，AL                       ；将所输入的数据保存到DL

MOV    AH，02H                     ；显示ASCII码为DL的字符

INT     21H

MOV    DL，0DH                   ；回车

INT     21H

MOV    DL，0AH                   ；换行

INT     21H

MOV    AL，20H

OUT    20H，AL                     ；发出EOI结束命令

DEC    BL                           ；计数器减1

JNZ    NEXT                        ；不为0则返回主程序	            IN     AL，21H

OR     AL，80H

OUT    21H，AL                   ；关IRQ7中断

STI                                ；开中断

MOV    AH，4CH

INT     21H

NEXT：   IRET

CODE     ENDS

END        START

5．汇编、连接程序

在MASM下对.ASM文件进行汇编和连接，通过反复调试，在调试过程中若有错误，则要根据错误信息进行修改，直到没有错误为止，生成INT1.EXE文件，以备使用。

三、实验步骤

1．按图4-1连接电路，接通电源。

2．运行程序，手动输出十个单脉冲，观察显示结果。

四、记录实验结果并分析

1．记录实验现象，针对相应现象应用相关理论知识进行分析。

2．如有问题，真实记录调试、修改过程，写出实验心得。