- 实验五 小直流电机转速控制

一、实验目的

1．进一步掌握DAC0832的性能及编程应用。

2．了解直流电机的调速方法。

二、实验内容

1．直流电机调速的原理

利用DAC0832输出一串脉冲，经放大后驱动直流电机，利用开关控制改变输出脉冲的电平及持续时间，达到使电机加速、减速的目的。

小直流电机的转速是由输出脉冲的占空比来决定的，正向点空比越大转速越快；反之越慢。电机转速与占空比关系如图5-1。

5-1 电机转速与占空比关系图

本实验中，模拟量输出Ub为双极性，当输入数字量小于80H时输出为负，输入等于80H时为0V，输入80H时输出为正。因此，实验中DAC0832输入数字量只有2个（80H和FFH），通过不同的延迟时间达到改变小电机转速的目的。

2．硬件电路图

硬件电路图如图5-2。

图5-2 小直流电机转速控制电路图

图5-3 直流电机转速控制框

3．硬件连线

按图5-2连接线路。DAC0832的CS接290H~297H，Ub接DJ插孔，实验盒上直流电机插头接实验台上的J6。8255的CS接288H~28FH。

4．编程提示

（1）程序框图

程序框图如图5-56。

（2）参考程序

程序清单：ZLDJ.ASM

PORT1    EQU   290H

PORT2    EQU   28BH

PORT3    EQU   28AH

DATA     SEGMENT

BUF1     DW?

BUF2     DW?

DATA     ENDS

CODE     SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

START：   MOV    DX，PORT2

MOV    AL，8BH

OUT    DX，AL                            ；8255C口输入

LLL：MOV    AL，80H

MOV    DX，PORT1

OUT    DX，AL                            ；D/A输出

MOV    AH，1

INT     16H

JE      INTK                               ；有无键按下

MOV    AH，4CH

INT     21H；

INTK：   MOV   DX，PORT3

IN      AL，DX                             ；读开关状态

TEST   AL，01H

JNZ    K0

TEST   AL，02H

JNZ    K1

TEST   AL，04H

JNZ    K2

TEST   AL，08H

JNZ    K3

TEST    AL，10H

JNZ    K4

TEST   AL，20H

JNZ    K5

JMP    LLL

K0：      MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0330H                         ；置延时常数

DELAY：   MOV    CX，BUF1

DELAY1：  LOOP    DELAY1

MOV    AL，0FFH                             ；D/A输入5V

MOV    DX，PORT1

OUT     DX，AL

MOV    CX，BUF2

DELAY2：  LOOP    DELAY2

JMP    LLL

K1：    MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0400H

JMP     DELAY

K2：   MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0500H

JMP     DELAY

K3：   MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0600H

JMP     DELAY

K4：   MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0700H

JMP     DELAY

K5：   MOV   BUF1，0400H

MOV    BUF2，0800H

JMP     DELAY

CODE     ENDS

END       START